1. Запускаем любой, установленный на Вашем ПК, браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)..

2. В адресной строке браузера вводим ip-адрес модема, по умолчанию 192.168.1.1, нажимаем клавишу Enter.

3. Вводим Имя пользователя и Пароль: admin, нажимаем ОК

4. Если появляется окно смены пароля (Change of Password) игнорируем это окно. Лучше его свернуть.

4. Выбираем пункт меню Interface Setup.

5. Устанавливаем параметр VPI = 0, VCI = 35.

6. Нажимаем кнопку SAVE.