1. Запускаем любой, установленный на Вашем ПК, браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)..

2. В адресной строке браузера вводим ip-адрес модема, по умолчанию 192.168.1.1, нажимаем клавишу Enter.

3. Вводим Имя пользователя и Пароль: admin, нажимаем ОК

4. Если появляется окно смены пароля (Change of Password) игнорируем это окно. Лучше его свернуть.

5. Выбираем пункт меню Interface Setup.

6. Устанавливаем параметр PVC = 1.

7. Устанавливаем параметр Status - Activated.

8. Устанавливаем параметры VPI = 8, VCI = 35.

9. Нажимаем кнопку SAVE.

10. Устанавливаем параметр PVC = 2.

11. Устанавливаем параметр Status - Activated.

12. Устанавливаем параметры VPI = 8, VCI = 36.

13. Нажимаем кнопку SAVE.

14. Устанавливаем параметр PVC = 3.

15. Устанавливаем параметр Status - Activated.

16. Устанавливаем параметры VPI = 8, VCI = 38.

17. Нажимаем кнопку SAVE.

18. Для стабильной работы ТВ, отключаем DHCP на порту для STB-приставки. Приставку необходимо подключать в порт 4. Нажимаем кнопку SAVE.

19. Для стабильного вещания И-ТВ, настраиваем группировку портов, как на рисунке (ТВ приставку необходимо будет подключить в 4 порт и перезагрузить). Нажимаем кнопку SAVE